Антенный анализатор

150-525 Antenna Analyst

СОДЕРЖАНИЕ

| Глава 1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| Назначение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Возможности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Технические характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Глава 2. Быстрая подготовка к работе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| Глава 3. Работа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| Настройка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| Дисплей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| Пиктограммы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| Перенастройка прибора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| Специализированные клавиши | 7 |
| Меню. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| Диапазон частотной развертки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Анализ панорамы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Изменение пределов измерения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Глава 4. Доступ к внутренним деталям. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Настройка контрастности дисплея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Замена плавкого предохранителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Замена батареек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Подзарядка никель-кадмиевых аккумуляторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
|  | 15 |
| Глава 5. Управление с терминала. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Глава 6. Ограниченные гарантийные обязательства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Глава 7. Поиск и устранение неисправностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Приложение А. Расположение деталей на печатной плате . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Приложение В. Соединительные кабели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

Назначение

Антенный анализатор 150-525 Antenna Analyst объединяет в себе управляемый микропроцессором частотный генератор 150-525 МГц и точный маломощный направленный ответвитель для получения графического изображения частотной панорамы обратных потерь или КСВ. Для этого анализатор осуществляет непрерывную развертку и построение панорамы в выбранном пользователем частотном диапазоне. Вы можете определить этот частотный диапазон развертки и проводить измерения по графику с помощью специализированных клавиш анализатора. Более узко специализированные функции вызываются из системы меню, в которое можно войти с помощью верхнего ряда функциональных клавиш F1 - F5.

Будучи установлена в персональный компьютер, заказываемая отдельно программа PlotCon позволяет осуществлять дистанционное управление анализатором, a также сохранять и распечатывать полученные результаты. Программа PlotCon обеспечивает большую скорость обработки и передачи данных в режиме реального времени.

Примечание:	Дистанционное управление анализатором возможно также и с ASCII-терминала, однако, при этом передача данных будет происходить с небольшой задержкой.

Возможности

'

- Графический дисплей для изображения графика зависимости обратных потерь или КСВ от частоты

- Цифровая индикация величины обратных потерь и КСВ

- Звуковой сигнал низкой частоты

- Измерения относительной напряженности поля

- Тесты самодиагностики

- Автоматический выбор пределов измерения

- Автоматическое удержание и отключение

- Энергонезависимая память

- Сохранение до 15 панорам

- Функция подробной экранной помощи

- Обмен данными между компьютером и анализатором

- Компьютерная программа PlotCon (заказывается отдельно)

- Кабель для последовательной передачи данных (заказывается отдельно)

- Настенная розетка AC-1 Wall Cube (заказывается отдельно)

- Чехол с плечевым ремнем и поворотным карабином (заказывается отдельно)

Технические характеристики

| Частотный диапазон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | от 150 до 525 МГц |
| --- | --- |
| Используемый по умолчанию шаг изменения частоты . . . . . . . . . | 10 кГц |
| Частотное разрешение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | изменяется приращениями по 10 кГц |
| Полоса обзора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | от 0 дo 500 МГц |
| Волновое сопротивление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 Ом |
| Антенный разъем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | тип N |
| Выходная мощность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | приблизительно +5 дБ (относительно уровня 1 мВт) на сопротивлении 50 Ом |
| Диапазон измерения КСВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | от 1:1 до 10:1 |
| Точность измерения КСВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | обычно ±10%, если КСВ  10:1 |
| Диапазон измерения обратных потерь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | от -1,73 дo -35 дБ |
| Точность измерения обратных потерь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | обычно ±0,5 дБ, от -2 до -25 дБ |
| Максимальная входная мощность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +20 дБ (относительно уровня 1 мВт) |
| Скорость развертки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | приблизительно 2 секунды |
| Память . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | энергонезависимая память на 15 панорам |
| Последовательный интерфейс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9600 или 19200 бит/с, XON/XOFF |
| Электропитание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | от 8 щелочных элементов или никель-кадмиевых аккумуляторов типа AA, либо от внешнего источника, рассчитанного на напряжение от 12 до 16 В и постоянный ток < 300 мA |
| Режим экономного питания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | вводится после 5 минут работы на холостом ходу |
| Габаритные размеры с учетом разъема (Ш х В х Д) . . . . . . . . . . . . | 4,3 дюйма x 2,25 дюйма x 8,5 дюйма |
| Вес (вместе с батарейками) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 фунт и 10 унций |

ГЛАВА 2. Быстрая подготовка к работе

Как можно быстрее подготовить анализатор к работе поможет это вводное руководство, в котором в общих чертах описаны все его основные функции.

Когда анализатор выключен, нажмите, но не отпускайте, клавиши F1, F5 и ON (ВКЛ.). Когда раздастся звуковой сигнал, отпустите клавиши. После этого анализатор будет готов к работе с принятыми по умолчанию значениями параметров настройки.

На дисплее должна появиться простая панорама. Обратите внимание на то, что центральная частота равна 250,00 МГц, а полоса обзора 0,00, что говорит о том, что прибор будет измерять КСВ обратные потери в единичной полосе (250 МГц). Панораме присваивается принимаемое по умолчанию имя "NEW". Дисплей показывает величину обратных потерь RETL, равную 0,00, что означает, что прибор строит панораму обратных потерь. Верхним пределом вертикальной оси является -1,73 дБ, а нижним пределом -35,00 дБ. До тех пор, пока к анализатору не будет подключена антенна, панорама имеет запредельное значение, не укладывающееся в измерительный диапазон, и изображается прямой линией в верхней части дисплея.

Для переключения из режима измерения обратных потерь RETL в режим измерения коэффициента стоячей волны VSWR, нажмите клавишу вызова меню F1. На экране должно появиться главное меню. Чтобы войти в меню настройки дисплея DSPLY, в котором представлены все режимы его работы, нажмите клавишу F1 еще один раз. Для того, чтобы выбрать режим измерения КСВ, нажмите клавишу F2. Сразу же после этого возобновится построение панорамы. Обратите внимание на то, что теперь дисплей показывает величину КСВ, равную 65,53,  и верхний предел вертикальной оси сменился на 10:1, а нижний предел - на 1:1. Кроме того, на вертикальной оси появляются метки целых чисел.

Предположим теперь, что вы хотите измерить КСВ в диапазоне частоты развертки 5 МГц с центром на  195 МГц. Чтобы задать центральную частоту, наберите 19500 и нажмите клавишу  ENTER (ВВОД), а затем три раза нажмите клавишу изменения полосы обзора WIDTH, чтобы увеличить полосу обзора до 5 МГц. Коснитесь небольшим металлическим предметом (например, бумажной скрепкой) центрального штырька антенного разъема, а пальцем руки - корпуса разъема. Линия панорамы будет немедленно опустится вниз. Изменяя характер обхвата металлического предмета, можно смещать панораму вверх и вниз. Как только панорама примет тот вид, который понравится вам больше всего, нажмите клавишу EXAM/PLOT (АНАЛИЗ ПАНОРАМЫ /ПАНОРАМИРОВАНИЕ), чтобы зафиксировать изображение. На центральной частоте появится курсор. С помощью клавиш FREQ (ЧАСТОТА) курсор можно перемещать по панораме вперед и назад. Обратите внимание на то, как при перемещении курсора будут изменяться показания частоты, КСВ и обратных потерь.

Прежде, чем можно будет сохранить панораму, необходимо присвоить ей легко запоминающееся имя. В данном случае, присвойте панораме имя BOGUS (ПРОБА). Нажмите клавишу вызова меню F1, клавишу режима ввода имени панорамы F2 (ИМЯ), а затем клавиши F1 (ABCDE), F2 (B), F3 (KLMNO), F5 (0), F2 (FGHIJ), F2 (G), F5 (UVWX>), F1 (U), F4 (PQRST), F4 (S) и ENTER. Теперь можно сохранить имя BOGUS, нажав клавишу вызова меню F1, а затем клавиши F3 (ПАМЯТЬ), F2 (СОХРАНЕНИЕ), F1 (№1).

Более подробное описание каждой из этих функций можно найти в остальных главах этого руководства.

ГЛАВА 3. РАБОТА

Настройка

К антенному разъему, находящемуся в верхней части анализатора, подключите испытываемую антенну. Нажмите и не отпускайте клавишу ON до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал.

ВНИМАНИЕ!:	Не подключайте никакое передающее оборудование непосредственно к антенному разъему. Подача на антенный разъем слишком большой радиочастотной энергии может вывести  анализатор из строя. Для проведения измерений необходимо обеспечить соответствующее ослабление входного сигнала.

Дисплей

Рис. 1. Дисплей

Площадь панорамы на дисплее состоит в ширину из 100 точек. Она ограничена слева вертикальной осью, на которой откладываются значения обратных потерь или КСВ, а снизу горизонтальной осью с метками через каждые десять точек. Центральная частота определяется отсутствием точки над центральной меткой (см. рис. 1). Во время построения панорамы в зависимости от выбранного режима индикации на вертикальной оси появляются метки целочисленных значений КСВ или кратных 5 дБ значений обратных потерь (см. раздел "Меню выбора режимов индикации") .

Для получения оптимального разрешения изображения, активируйте функцию изменения пределов измерения SCALE (см. раздел "Меню настройки"). Если эта функция разрешена, то анализатор перед панорамированием всех значений быстро сканирует текущий диапазон частотной развертки. Затем он устанавливает верхний предел вертикальной оси равным наибольшей величине обратных потерь (от -9,5 дБ до -1,73 дБ) или наибольшей величине КСВ (от 2:1 до 10:1), определенную в этом диапазоне. (В режиме измерения обратных потерь, анализатор сканирует диапазон еще и для того, чтобы определить нижний предел вертикальной оси). Значения, превышающие верхний предел, панорамируются вдоль верхней линии дисплея.

Слева от вертикальной оси имеется восемь информационных строк. Верхняя строка показывает максимальный КСВ или максимальные обратные потери, в то время как нижняя стока показывает минимальный КСВ или минимальные обратные потери. Шесть промежуточных строк имеют следующие заголовки:

| NAME | Имя текущей панорамы. Если панораме до сих пор не было присвоено имя, в этой строке будет записано слово "NEW". |
| --- | --- |
| FREQ | Частота в МГц, которую показывает курсор. Во время панорамирования курсор незаметно перемещается на центральную частоту. |
| WID | Полоса обзора в МГц. |
| RETL | Обратные потери в децибелах на частоте, которую показывает курсор. |
| VSWR | Коэффициент стоячей волны (КСВ), на частоте, которую показывает курсор. |
| STAT | Состояние. В этой строке выводится до трех пиктограмм, обозначающих текущее рабочее состояние анализатора (см. раздел "Пиктограммы"); а также числа, набранные на клавиатуре. |

Пиктограммы

В разное время в процессе работы анализатора в строке состояния STAT могут появляться следующие восемь пиктограмм.

|  | Появляется, когда внешняя РЧ-энергия оказывается достаточно большой для того, чтобы служить причиной неточных показаний. |
| --- | --- |
|   | Означает, что сели батарейки и их необходимо в ближайшее время заменить (или подзарядить). Примечание: Более подробно это описано в разделе "Меню вспомогательных функций". |
|  | Означает превышение предела срабатывания сигнализации в текущей панораме. (Если функция аварийной сигнализации ALARM разрешена, то в конце обзора должен также раздастся звуковой сигнал низкой частоты. |
|  | Появляется в то время, когда анализатор сканирует диапазон частотной развертки для определения пределов измерения. |
| \  / | Означает, что идет процесс загрузки панорамы из памяти компьютера. |
| \  / | Означает, что идет процесс загрузки панорамы в память компьютера. |
|  | Означает, что анализатор находится в режиме анализа панорамы EXAM. |
|  | Означает срыв синхронизации в синхронизаторе. Примечание: В процессе работы эта пиктограмма может часто кратковременно загораться, однако если она будет продолжать гореть сравнительно долго, то это значит, что прибору необходимо обслуживание. |

Перенастройка прибора

Текущие параметры настройки прибора (то есть режим индикации, центральная частота, полоса обзора, шаг изменения частоты, предел срабатывания сигнализации) при выключении анализатора сохраняются. Для возврата к принимаемым по умолчанию параметрам настройки необходимо включить анализатора при нажатых клавишах F1 и F5 и не отпускать их, пока не раздастся звуковой сигнал. Не забудьте о том, что при  возврате к принимаемым по умолчанию параметрам настройки все сохраненные в памяти прибора 15 панорам стираются.

Специализированные клавиши

Как уже говорилось выше, клавиатура анализатора содержит клавиши двух типов. Специализированные клавиши, занимающие верхний ряд клавиатуры, осуществляют управление наиболее часто используемыми функциями прибора.

Клавиши ON (ВКЛ.) и OFF (ВЫКЛ.) обеспечивают, соответственно, включение и отключение прибора.

Цифровые клавиши используются главным образом для ввода новых значений  центральной частоты, полосы обзора и шага изменения частоты. Каждое вводимое число появляется в строке состояния STAT, которая может содержать до пяти чисел. Если в процессе набора будет допущена ошибка, то просто продолжите набор. При этом новые числа будут сдвигаться влево и заменять старые.

Значение центральной частоты, которое определяет среднюю точку диапазона частотной развертки, можно задавать двумя способами. Можно либо ввести новое значение с помощью цифровых клавиш и нажать клавишу ENTER, либо использовать клавиши FREQ (ЧАСТОТА) для увеличения или уменьшения центральной частоты на заданный шаг. По умолчанию шаг изменения частоты принимается равным 10 кГц, но это значение можно изменить на любую величину в пределах от 0 до 250 МГц. Для этого достаточно просто набрать эту величину на цифровой клавиатуре и нажать соответствующую клавишу FREQ.

Величина полосы обзора, которая определяет диапазон изменения частотной развертки, может настраиваться от 0 до 200 МГц. Для этого используйте клавиши WIDTH (ШИРИНА ПОЛОСЫ ОБЗОРА) для пошагового изменения этой величины в виде последовательности 1 - 2 - 5, или введите с клавиатуры конкретное целое число, а затем нажмите клавишу WIDTH. Обратите внимание на то, что при обозначении полосы обзора целым числом не нужно набирать конечные нули. Например, для того, чтобы выбрать полосу обзора, равную 75 МГц, достаточно просто набрать 7 и 5, а затем нажать клавишу WIDTH. Несмотря на то, что эта величина появится в строке состояния STAT в виде  "75", анализатор будет считать ее целым числом, поскольку две последние цифры не являются нулями.

Клавиша EXAM/PLOT (АНАЛИЗ ПАНОРАМЫ / ПАНОРАМИРОВАНИЕ) предназначена для переключения режимов анализа панорамы EXAM и активного панорамирования PLOT. В режиме анализа панорамы EXAM текущая панорама фиксируется, так что на ней можно проводить измерения без постоянного изменения ее значений (см. раздел "Анализ панорамы").

Для того, чтобы стереть панораму, прежде чем закончится панорамирование, нажмите клавишу ENTER. Дисплей  анализатора будет очищен, и начнется новое панорамирование. Если разрешена функция изменения пределов измерения SCALE, значит  пределы измерения могут быть изменены.

Меню

В отличие от специализированных клавиш, функциональные клавиши F1 - F5 не вызывают выполнение какой-то одной функции, а обеспечивают доступ ко множеству функций с помощью различных меню. Эти меню появляются в нижней части дисплея всякий раз при нажатии одной из функциональных клавиш. Каждое меню содержит по пять пунктов, каждый из которых соответствует одной из пяти функциональных клавиш. Для вызова той или иной функции достаточно просто нажать ту функциональную клавишу, которая находится прямо под соответствующим пунктом меню. Очень часто, для того, чтобы активировать нужную функцию, придется делать выбор по двум или трем разным меню. В большинстве случаев, после того, как будет сделан последний выбор, меню исчезает, и снова появляется нижняя часть текущей панорамы. В некоторых случаях, для того, чтобы выйти из меню, необходимо нажать клавишу ENTER.

Диаграмма подуровней меню анализатора приведена ниже:

Подуровни меню

| DSPLY | NAME | MEM | SETUP | MISC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| RETL | USWR | FIELD |  | DUMP |  | TEST | CHECK | HELP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ABCDE | FGHIJ | KLMNO | PQRST | UVWHX |  | FUNCT | ALARM | BAUD | BATT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CLEAR | STORE | RCALL | UPLD | DNLD |  | ALARM | SCALE | A.OFF | BEEP | CLIC |  | ALKLN | NICAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  | LOWER |  |  |  | RAISE |  | 9600 | 19200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 2. Подуровни меню

Главное меню

| DSPLY | NAME | MEM | SETUP | MISC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Функциональная клавиша  F1 имеет обозначение Menu, чтобы напоминать пользователю о том, что после нажатия ее или любой другой из функциональных клавиш на дисплее появится главное меню.

Меню режимов индикации

| RETL | USWR | FIELD |  | DUMP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для переключения режимов измерения обратных потерь RETL и коэффициента стоячей волны USWR используйте в главном меню клавишу DSPLY (F1). Несмотря на то, что во время панорамирования осуществляется цифровой вывод величин КСВ и обратных потерь, сама панорама может иметь только какой-то один из этих двух режимов. Обратите внимание на то, что высвечивается только та величина, которая относится к выбранному режиму. При выключении анализатора текущий режим индикации сохраняется.

По умолчанию выбирается режим измерения обратных потерь.

В меню DSPLY имеется также функция FIELD, позволяющая активировать режим относительного изменения напряженности поля. С помощью этой функции можно проверять выходную мощность передатчика и т.д. Если разрешена функция BEEP, то звуковой сигнал, низкая частота которого повышается по мере увеличения напряженности поля, будет звучать до тех пор, пока не будет достигнута полная напряженность. Для того, чтобы выйти из изменения напряженности поля, нажмите клавишу ENTER.

ВНИМАНИЕ!:	Не подключайте никакое передающее оборудование непосредственно к антенному разъему. Подача на антенный разъем слишком большой радиочастотной энергии может вывести  анализатор из строя. Для проведения измерений необходимо обеспечить соответствующее ослабление. Для напоминания об этом во время работы в этом режиме на дисплее мигающим светом загорается надпись  "CAUTION!" (ВНИМАНИЕ!).

Кроме того, в меню DSPLY имеется функция DUMP, позволяющая передавать текущую панораму (через последовательный порт) на экран компьютера. (Заказываемая отдельно программа  PlotCon обеспечивает автоматический доступ к этой функции.)

Меню выбора имени панорамы

| ABCDE | FGHIJ | KLMNO | PQRST | UVWX  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Прежде, чем сохранять панораму, ей необходимо присвоить имя. Для этого выберите в главном меню функцию NAME (F2). На экране появится новое меню,  пункты которого состоят из буквенных групп. Для доступа к одной из групп нужно просто нажать соответствующую функциональную клавишу. После этого появится меню, пункты которого состоят из отдельных букв.

Например, если для доступа к первой буквенной группе нажать клавишу F1, то на экране появится следующее меню:

| А | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для доступа к нескольким последним буквам, которых нет ни в одной из предыдущих групп (UVWX>)., нажмите клавишу F5.

| U | V | W | X | MORE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для того, чтобы вывести на экран меню, пунктами которого являются  Y и Z, дефис, точка и   DEL, нажмите функциональную клавишу F5  (MORE).  Пункт DEL предназначен для стирания последнего введенного символа.

| Y | Z | - | . | DEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все выбранные буквы и знаки пунктуации появляются в строке имени панорамы NAME. Имена панорам могут содержать до пяти букв. После выбора каждой буквы или знака пунктуации снова появляется меню из буквенных групп, и процесс начинается снова. Когда будет выбрано  все имя, нажмите клавишу ENTER.

Примечание: Имена панорам могут состоять как из цифр, так и из букв. Чтобы ввести цифру, следует просто нажать нужную цифровую клавишу, когда на экране будет находиться меню, состоящее из буквенных групп.

Примечание: В случае использования одной из более широких букв (G, M, N, 0, W) имя возможно придется сократить так, чтобы оно помещалось в строке NAME.

Меню сохранения панорам

| CLEAR | STORE | RCALL | UPLD | DNLD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для того, чтобы сохранять новые панорамы, воспроизводить старые панорамы или стирать какие бы то ни было из 15 сохраненных панорам, используйте в главном меню пункт MEM (F3). По умолчанию сохраняемым панорамам присваиваются порядковые номера (от 1 до 15). Однако, если какая-то из них будет сохранена с указанием имени, то это имя заменит присваиваемый по умолчанию цифровой номер.

Если выбрать CLEAR (СТИРАНИЕ), STORE (СОХРАНЕНИЕ) или RCALL (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ), то название выбранной операции появится в строке состояния STAT, и на экране появятся имена первых четырех сохраненных в памяти панорам:

| #1 | #2 | #3 | #4 | MORE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Функциональная клавиша MOREслужит для перемещения по списку сохраненных панорам. Если теперь решить, что выбранная операцию выполнять не нужно, то следует нажать клавишу ENTER, чтобы выйти из меню.

Для того, чтобы стереть ту или иную сохраненную в памяти панораму, после выбора функции стирания CLEAR нажмите функциональную клавишу, соответствующую имени этой сохраненной панорамы. После этого  сразу же появится принимаемое по умолчанию численное имя панорамы, и на этом месте можно будет сохранить  новую панораму.

Случайное стирание или перезапись сохраненных панорам предотвращают две встроенные защитные функции. Первой из этих защитных функций является окно подсказки, которое появляется после того, как будет обозначена та сохраненная панорама, которую нужно стереть. В этом окне выводится имя выбранной панорамы и предложение нажать функциональную клавишу F5, если есть уверенность в том, что ее действительно необходимо стереть. Вторая защитная функция делает невозможной сохранение новой панорамы в данное место в памяти до тех пор, пока там не стерта старая панорама.

Прежде, чем  с помощью функции STORE можно будет сохранить новую панораму, ей необходимо присвоить какое-нибудь легко запоминающееся (см. раздел "Меню выбора имени панорамы"). После того, как имя будет присвоено, вернитесь снова в это меню и выберите подходящее место в памяти, в которое можно сохранить эту новую панораму.

Примечание:	Если потребуется переименовать сохраненную панораму, воспроизведите ее на экране, сотрите ее имя в том месте памяти, из которого она была считана, введите туда новое имя и снова сохраните панораму.

Чтобы воспроизвести сохраненную панораму на экране, выберите функцию RCALL, нажав функциональную клавишу, соответствующую этой панораме. После этого анализатор автоматически входит в режим анализа панорамы  EXAM. На экране снова появляются имя панорамы, режим индикации, центральная частота полосы обзора и пределы измерения (для величин, откладываемых по вертикальной оси). (На самом деле при этом в качестве параметров настройки используются параметры настройки сохраненной панорамы). Для возобновления панорамирования в соответствии со считанными из памяти параметрами настройки нажмите клавишу EXAM/PLOT. Если при попытке воспроизведения панорамы указать в памяти свободное место, анализатор издаст звуковой сигнал неисправности и перейдет в режим ожидания нового выбора.

Меню MEM содержит также функции передачи UPLD и приема DNLD. Функция передачи UPLD позволяет сохранять весь объем памяти анализатора  (все 15 панорам вместе с параметрами настройки) в виде файла в компьютере, а функция приема DNLD позволяет принимать сохраненные в виде компьютерного файла панорамы в память анализатора. (Заказываемая отдельно программа  PlotCon обеспечивает автоматический доступ к этим функциям).

Примечание:	При загрузке сохраненных панорам в память анализатора, все находившиеся там ранее панорамы стираются и заменяются новыми. Для того, чтобы сохранить эти старые панорамы, используйте функцию UPLD, чтобы заархивировать их в виде компьютерного файла до загрузки в память новых панорам.

Меню настройки

| FUNCT | ALARM | BAUD | BATT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для доступа к функциям выбора вспомогательных функций FUNCT, сигнализации ALARM, скорости передачи данных BAUD и выбора типа батареек BATT выберите в главном меню функцию настройки SETUP (F4). Параметры, выбранные с помощью этого меню используются для всех  панорам и сохраняются при выключении анализатора.

Меню выбора вспомогательных функций

| ALARM | SCALE | A.OFF | BEEP | CLICK |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для активирования или деактивирования функций сигнализации ALARM, выбора пределов измерения SCALE, автоматического отключения A. OFF, звуковой сигнализации BEEP и эхо-сигнала CLICK выберите функцию выбора вспомогательных функций FUNCT. При выборе одной из этих вспомогательных функций в строке состояния STAT в квадратных скобках появляется ее текущее рабочее состояние, а на экране появляется новое меню, состоящее из пунктов ON (ВКЛ.) и OFF (ВЫКЛ.). Для того, чтобы активировать или деактивировать функцию, нажмите  соответствующую функциональную клавишу или выйдите из меню, нажав клавишу ENTER. После любого выбора происходит возврат в меню FUNCT, в котором можно сделать новый выбор или выйти из него нажав клавишу ENTER.

Если величина КСВ или обратных потерь (в зависимости от выбранного режима индикации) превысит предел срабатывания сигнализации в любой точке активной  панорамы, то по окончании построения панорамы в строке состояния STAT появляется пиктограмма с изображением колокола. Если при этом функция ALARM активирована, то раздастся звуковой сигнал низкой частоты.

По умолчанию функция ALARM деактивирована.

Если функция SCALE активирована, анализатор перед панорамированием каких-либо величин быстро сканирует текущий диапазон частотной развертки текущий диапазон частотной развертки. Затем он устанавливает верхний предел по вертикальной оси равным наибольшей величине КСВ или обратных потерь, которая была измерена в пределах этого диапазона (см. раздел "Изменение пределов измерения"). В режиме измерения обратных потерь анализатор сканирует весь диапазон, определяя, кроме того, нижний предел измерения. В то время, как анализатор сканирует частотный диапазон, в строке состояния STAT появляется пиктограмма с изображением песочных часов, означающая, что необходимо немного подождать, прежде чем делать следующий выбор. Этот процесс предварительного сканирования позволяет анализатору изменять пределы измерения так, чтобы получить максимальное разрешение.

Если функция SCALE деактивирована, значение по вертикальной оси в режиме измерения обратных потерь фиксируется в пределах от  -1,73 (максимум) до -35 дБ (минимум), а в режиме измерения КСВ - 10:1 (максимум).

По умолчанию функция SCALE активирована.

Если функция автоматического отключения А.OFF активирована, то анализатор после пяти минут работы в холостом режиме, в котором не происходит нажатия клавиш, отключается. Если эта функция деактивирована, то анализатор после пяти минут работы в холостом режиме перейдет в режим EXAM. В этом режиме снижается потребление тока батарейки, поскольку при этом отключается большая часть электрической схемы анализатора.

По умолчанию функция А.OFF активирована.

Примечание:	Если для управления анализатором используется программа the PlotCon, то функция A.OFF для гарантии непрерывности взаимообмена данными между компьютером и анализатор временно запрещена.

Если функция BEEP активирована, и полоса обзора установлена равной 0, а обратные потери меньше -1.73 дБ (или КСВ меньше 10:1), анализатор будет издавать звуковой сигнал с частотой, пропорциональной КСВ. Этот звуковой сигнал позволяет настраивать антенну, не глядя на дисплей. Эта функция также разрешает звуковую сигнализацию в режиме настройки напряженности поля.

По умолчанию функция BEEP активирована.

Если функция  CLICK активирована, звуковой эхо-сигнал раздается всякий раз, когда нажимается любая из клавиш, перемещается курсор или изменяется предел срабатывания сигнализации .

По умолчанию функция CLICK активирована.

Меню настройки предела срабатывания сигнализации

| LOWER |  |  |  | RAISE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Меню ALARM позволяет настраивать предел срабатывания сигнализации, который определяет величину  обратных потерь или величину КСВ, при достижении которой  активируется функция ALARM. Эта функция используется в основном для определения превышения определенной, наперед заданной величины в любой точке панорамы. При выборе этой функции в строке состояния STAT появляется величина текущего предела срабатывания сигнализации, которая изменяется в зависимости от выбора режима индикации. Для изменения предел срабатывания сигнализации, используйте функциональные клавиши LOWER (НИЖЕ) и  RAISE (ВЫШЕ), чтобы осуществлять пошаговое переход по 128 величинам от  (приблизительно) -20 дБ до -4.4 дБ в режиме измерения обратных потерь (или от 1,22:1 до 4:1 в режиме измерения КСВ). При изменении режима индикации предел срабатывания сигнализации переключается автоматически.

По умолчанию предел срабатывания сигнализации равняется -9.54 дБ в режиме измерения обратных потерь или 2:1 в режиме измерения КСВ.

Меню выбора скорости передачи данных

| 9600 | 19200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Меню BAUD позволяет  выбирать для последовательного порта ввода-вывода одну из двух скоростей передачи данных, 9600 или 19200 бит/с. Если используется обладающий низким быстродействием компьютер, то управляющая программа запускается в среде DOS, и может потребоваться выбор более низкой скорости передачи данных.

По умолчанию скорость передачи данных принимается равной 19200 бит/с.

Меню выбора типа батареек

| ALKLN | NICAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Меню BATT позволяет выбирать тип батареек (щелочные элементы или никель-кадмиевые аккумуляторы), от которых питается анализатор. Если сделанный в этом меню выбор не соответствует типу  реально используемых батареек, индикация типа батареек может оказаться неправильной.

По умолчанию принимается, что используются щелочные батарейки.

Меню вспомогательных функций

| TEST | CHECK | HELP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Чтобы получить доступ к вспомогательным функциям, определяющим оптимальный уровень работы анализатора, выберите в главном меню пункт перехода в меню вспомогательных функций MISC (F5).

Для проведения теста самодиагностики дисплея анализатора, программного ПЗУ, синтезатора, последовательного порта и энергонезависимой памяти выберите функцию теста самодиагностики TEST. На экране должны появиться  результаты самодиагностики с указанием номера версии встроенного программного обеспечения. После просмотра этих результатов нажмите клавишу ENTER.

Примечание:	Для проведения теста самодиагностики последовательного порта необходимо вставить 3,5-миллиметровую короткозамкнутую вилку в розетку разъема последовательного порта, так чтобы его центральный контакт оказался замкнут на корпус.  Если вилка не будет вставлена, то придется просто не обращать внимания на отрицательный результат тестирования.

При выборе функции проверки  CHECK на дисплее появляются три гистограммы: POWER, VCO и BRIDGE. Гистограмма  POWER характеризует общее состояние батареек питания. Более точно измеренное напряжение батареек выводится в левом верхнем углу экрана. Гистограмма VCO показывает напряжение  настройки на низкочастотном (L) и высокочастотном (H) концах частотного диапазона. Гистограмма BRIDGE изображает прямую и отраженную волны направленного ответвителя. Обратите внимание на то, что более высокие  участки гистограмм соответствуют  нормальным рабочим условиям. Для выхода из этого экрана, нажмите клавишу  ENTER.

При выборе функции экранной помощи HELP на экран выводится указатель страниц экранной помощи, охватывающей практически все вопросы, которые могут возникнуть в процессе работы с прибором. На первой странице, которая появляется сразу же после нажатия функциональной клавиши, соответствующей функции HELP, разъясняется, как наиболее эффективно использовать эту функцию. Для выхода из экрана HELP, клавишу ENTER придется нажать от одного до трех раз в зависимости от того, насколько далеко Вы вошли в систему экранной помощи.

Диапазон частотной развертки

Во время нормальной работы анализатор осуществляет непрерывное сканирование и панорамирование заданного пользователем частотного диапазона. Этот диапазон, называемый также диапазоном частотной развертки, определяется величинами  центральной  частоты и полосы обзора.

Каждая метка на горизонтальной оси представляет собой интервал, равный величине полосы обзора. Если полоса обзора установлена, например, равной 100 кГц, то каждая метка представляет собой интервал, равный 100 кГц. Таким образом, полный диапазон частотной развертки, представленный на панораме составляет сумму всех десяти интервалов или 1000 кГц. Это можно также записать в следующем виде: Диапазон частотной развертки равняется величине полосы обзора, умноженной на 10.

Теперь предположим, что величина центральной частоты, которая определяет среднюю точку этого, равного 1000 кГц диапазона частотной развертки, установлена на 200 МГц. Разделите полный диапазон частотной развертки (1000 кГц) на два (500 кГц), чтобы получить минимальную и максимальную величину частоты развертки. Затем вычтите  500 кГц = 0,500 МГц из 200 МГц, чтобы определить минимальную. величину, и прибавьте 0,500 МГц к 200 МГц, чтобы получить максимальную величину. Итак, в данном примере диапазон частотной развертки будет составлять от  199,5 МГц до 200,5 МГц.

При первоначальном включении анализатора центральная частота по умолчанию принимается равной 250 МГц, а полоса обзора принимается равной 0 кГц. Для анализа КСВ и обратных потерь на одной единственной частоте  (равной центральной частоте) оставьте величину полосы обзора без изменения.

Анализ панорамы

Во время панорамирования величины частоты, которую показывает курсор, обратных потерь и КСВ выводятся на экран слева от вертикальной оси, соответствующей центральной частоте.

Для проведения измерений в других точках панорамы, нажмите клавишу EXAM/PLOT, чтобы ввести режим  анализа панорамы EXAM (см. раздел "Специализированные клавиши"). На экране должен появиться курсор, наложенный на  панораму в центральной частоте. Для перемещения курсора вправо и влево используются клавиши FREQ и FREQ. (Для того, чтобы курсор перемещался быстрее, нажмите, но не отпускайте соответствующую клавишу FREQ). Величины частоты, которую показывает курсор, обратных потерь и КСВ обновляются по мере перемещения курсора по панораме. Для того, чтобы возобновить панорамирование с использованием в качестве центральной частоты текущей частоты курсора, нажмите клавишу  EXAM/PLOT второй раз. Для возврата к первоначальной величине центральной частоты, перед нажатием во второй раз клавиши  EXAM/PLOT нажмите клавишу ENTER.

Если анализируемая панорама была срезана (зафиксирована несколько раньше, чем окончилось панорамирование), анализатор не сможет показать на экране величины обратных потерь и КСВ, находящиеся за точкой среза.

Примечание:	Поскольку большая часть схемы анализатора в режиме EXAM отключается, то для того, чтобы продлить срок службы батареек, желательно использовать этот режим всякий раз, когда это только возможно, или просто выключать анализатор, когда не ведется панорамирование.

Анализ сохраненных панорам

Если сделать попытку проанализировать те величины обратных потерь или КСВ, которые превышают максимальное значение сохраненной панорамы, на экране анализатора появится сообщение "!OVER!" (ПЕРЕБОР). Это вызвано тем, что анализатор не сохраняет реальные значения для каждой точки, а только координаты каждой, выведенной на экран точки. По этой же причине величины КСВ или обратных потерь, выводимые на экран в режиме  EXAM, могут немного отличаться от выводимых на экран во время активного панорамирования.

Примечание:	Для получения наилучших результатов сохраняйте панораму тогда, когда разрешена функция изменения пределов измерения SCALE. Это позволяет гарантировать точное считывание величин обратных потерь и КСВ при воспроизведении панорамы для анализа.

Изменение пределов измерения

Для того, чтобы обеспечить оптимальное разрешение экрана дисплея, активируйте функцию SCALE (см. раздел "Меню настройки"). Если эта функция разрешена, анализатор перед панорамированием каких бы то ни было величин сканирует текущий частотный диапазон. Затем, в зависимости от выбранного режима индикации, анализатор устанавливает предел измерения по вертикальной оси, равным наибольшей величине КСВ (от 2:1 до 10:1) или наибольшей величине обратных потерь  (от -9.5 дБ до -1.73 дБ*), измеренной в пределах этого диапазона. Величины, превышающие эту максимальную величину, панорамируются в верхней строке дисплея. Панорамы, содержащие много таких величин, будут создавать сплошную линию в верхней части экрана.

В режиме измерения КСВ нижним пределом измерения по вертикальной оси будет 1:1. А в режиме измерения обратных потерь нижний предел измерения изменяется в зависимости от того, включена или нет функция SCALE.

Если функция SCALE запрещена, вертикальная  ось будет начинаться с -35 дБ. Следовательно,  панорама обратных потерь антенны, имеющей даже совсем небольшое рассогласование,  в верхней части дисплея будет сжата. Это приводит к очень плохому разрешению изображения. Если функция SCALE разрешена, минимальные обратные потери изменяются по логарифмическому закону. Прежде, чем начать панорамирование, анализатор сканирует диапазон частотной развертки, отыскивая наименьшую величину обратных потерь, и устанавливает нижний предел измерения по вертикальной оси на следующую величину, которая меньше предыдущей на 5 дБ. Например, если наименьшая измеренная величина обратных потерь составляет  -4 дБ, то нижним пределом измерения будет -5 дБ. Идеальное согласование предполагает бесконечную величину  обратных потерь.

Если функция  SCALE разрешена, величины нижнего предела измерения (только для режима измерения обратных потерь) и верхнего предела измерения обновляются всякий раз, когда изменяется центральная частота или полоса обзора, а также когда нажимается клавиша ENTER. Если при оптимизации антенны в режиме измерения обратных потерь панорама достигает нижней части экрана, возможно, что придется нажать клавишу ENTER, чтобы анализатор мог снова изменить пределы измерения. Во время такого обновления в строке состояния STAT появляется пиктограмма с изображением песочных часов. Если при этом нажать клавишу ENTER, то все изменения пределов измерения будут временно запрещены, и будут вновь установлены принимаемые по умолчанию пределы измерения.

Примечание:	В области хорошего согласования панорама обычно бывает довольно сильно "шумящей", особенно в режиме измерения обратных потерь при довольно больших ступенчатых изменениях частоты. Эти большие ступенчатые изменения происходят из-за того, что даже единичный разброс счета аналого-цифрового преобразователя в канале отраженного сигнала из-за шума или неопределенности может привести к разбросу результата расчета в несколько децибел.

________________________________

* Большие величины обратных потерь оказываются на панораме ниже потому, что величина обратных потерь, равная  -30 дБ, воспринимается как величина, которая меньше  -20 дБ.

ГЛАВА 4. Доступ к  внутренним деталям

Если снять заднюю стенку прибора, то откроется множество находящихся внутри настроечных резисторов и конденсаторов. Поскольку анализатор имеет точную заводскую настройку, обеспечивающую его оптимальную работу, то не рекомендуется проводить какие бы то ни было другие настойки, кроме описанной ниже настройки контрастности дисплея.

На задней стенке прибора имеется шесть винтов. Для того, чтобы открыть отсек батареек питания, достаточно вывинтить два винта, находящиеся за резиновыми ножками. При установке крышки отсека батареек на место прежде, чем завинчивать винты, необходимо обратить внимание на то, чтобы штифты ножек безопасно входили в щели, предусмотренные для этой цели в верхней части крышки.

Для доступа к печатной плате прибора, на которой находятся органы управления, рассмотренные в следующей главе, необходимо вывинтить четыре винта, находящиеся в углах задней стенки прибора.. (При этом нет необходимости вывинчивать винты крышки отсека батареек). Когда все четыре винта будут вывинчены, возьмитесь за переднюю часть прибора правой рукой и осторожно отведите заднюю стенку налево, стараясь не натягивать соединительные провода батареек. Когда задняя стенка будет снята, проверьте, чтобы панель с разъемами оставалась на своем месте на передней стенке прибора.

Настройка контрастности дисплея

Контрастность дисплея настраивается с помощью потенциометра R11 расположенного на нижней стороне печатной платы.

Замена плавкого предохранителя

Для того, чтобы защитить анализатор от возможного повреждения в случае неправильного подключения источника питания, используется плавкий предохранитель. Если он перегорит, замените его медленно перегорающим предохранителем, рассчитанным на силу тока 250 мA.

Замена батареек

Прежде, чем заменять батарейки, обязательно убедитесь в том, что анализатор выключен. Во избежание повреждения анализатора вставляйте батарейки только так, как это показано на внутренней стороне стенки корпуса прибора. В случае замены щелочных элементов батареек  никель-кадмиевыми аккумуляторами, и наоборот, сделайте с помощью меню BATT правильную установку типа батареек (см. раздел "Меню выбора типа батареек").

Подзарядка никель-кадмиевых аккумуляторов

Токоограничительный резистор R24 используется для подзаряда через C/10 никель-кадмиевых аккумуляторов, рассчитанных на 700 мA-часов, которые обеспечивают около четырех часов непрерывного панорамирования в полном частотном диапазоне. Для того, чтобы подзарядить никель-кадмиевые аккумуляторы, вставьте вилку под зарядного устройства AC-1 в розетку сети электропитания, а его соединительный разъем соедините с разъемом электропитания анализатора. Для полного подзаряда аккумуляторов необходимо порядка 14 часов.

ГЛАВА 5. Управление с терминала

Управление всеми функциями анализатора (за исключением включения электропитания) можно осуществлять с терминала или компьютера, на котором запущена программа эмулятора терминала. Скорость передачи данных терминала должна быть установлена равной скорости передачи данных анализатора (9600 или 19200 бит/с). Кроме того, необходимо установить отсутствие контроля четности, 8 бит данных и один стоповый бит. Управление функциями анализатора с клавиатуры терминала осуществляется следующим образом:

| Клавиши 0 - 9 . . . . . . . . . . . . | Действуют точно также, как цифровые клавиши анализатора |
| --- | --- |
| Клавиши A-E . . . . . . . . . . . . | Обеспечивают доступ к функциональным клавишам F1 - F5 |
| Клавиша R. . . . . . . . . . . . . . . | Обеспечивает увеличение центральной частоты (также как клавиша FREQ) |
| Клавиша L. . . . . . . . . . . . . . . | Обеспечивает уменьшение центральной частоты (также как клавиша FREQ) |
| Клавиша W . . . . . . . . . . . . . . | Служит для расширения панорамы (также как клавиша WIDTH) |
| Клавиша N . . . . . . . . . . . . . . | Служит для сужения панорамы (также как клавиша WIDTH) |
| Клавиша Enter9 . . . . . . . . | Действуют точно также, как клавиша ENTER анализатора |
| Клавиша пробела9 . . . . . . . . | Осуществляет переключение режимов EXAM и PLOT |
| Клавиша "!" . . . . . . . . . . . . . | Осуществляет отключение электропитания анализатора |

ГЛАВА 6. Ограниченные гарантийные обязательства

Фирма AEA, входящая в состав корпорации TEMPO RESEARCH CORPORATION, гарантирует первоначальному покупателю, что антенный анализатор  150-525 Antenna Analyst  не должен иметь дефектов в материала или изготовления в течение одного года с даты отгрузки. Все неисправные приборы, возвращенные на завод-изготовитель с внесенной заранее платой за доставку, должны быть отремонтированы и заменены. Фирма AEA, входящая в состав корпорации TEMPO RESEARCH CORPORATION, не дает никаких других гарантийных обязательств и не берет на себя никакой ответственности за работу этого прибора.

ГЛАВА 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неправильной работы антенного анализатора, прежде, чем отправлять его на завод-изготовитель, попытайтесь проделать следующее:

Если анализатор используется в качестве переносного прибора, то наиболее вероятной причиной его неисправности являются батарейки. Порядок проверки батареек описан в разделе "Меню вспомогательных функций".

- Если анализатор получает электропитание от внешнего источника, убедитесь, обеспечивает ли источник при включенном анализаторе напряжение питания от 12 до 16 В постоянного тока.

- Если Вы сомневаетесь в этом, попробуйте подключить анализатор к заведомо подходящему для этой цели источнику электропитания, рассчитанному на напряжение 12 В постоянного тока. Кроме того, обязательно проверьте, чтобы центральный штырек разъема шнура питания анализатора соединялся с положительным полюсом источника, в противном случае, перегорит защитный плавкий предохранитель. Если это все-таки произойдет, замените плавкий предохранитель и соедините центральный штырек разъема с положительным полюсом источника.

- Проверьте правильность соединения всех кабелей. Проверьте целостность кабеля с помощью омметра.

Если Вам не удастся самостоятельно справиться с возникшей проблемой, пожалуйста, дайте нам возможность помочь Вам по телефону прежде, чем отправлять прибор на завод. Большинство из тех приборов, которые мы получаем для ремонта, полностью работоспособны. Если Вы позвоните нам и зададите свои вопросы, то сэкономите как время, так и деньги. Для получения консультации по эксплуатации и поиску неисправностей анализатора звоните, пожалуйста, в фирму  AEA, которая входит в состав корпорации TEMPO RESEARCH CORPORATION, от  7 часов утра до 16 часов дня по телефону  (760) 598-9677.

Прежде, чем звонить, поставьте прибор рядом с собой, соедините с антенной и включите. Технический специалист, с которым Вы будете разговаривать, может попросить Вас выполнить те или иные действия для уточнения характера неисправности. Кроме того, если у Вас есть вольтметр, откройте анализатор, чтобы можно было проводить необходимые измерения и сообщать их результаты собеседнику. Еще будьте готовы к тому, что, возможно, придется охарактеризовать любое другое, присоединенное к анализатору оборудование.

Если анализатор все же придется вернуть на завод, позвоните, пожалуйста по телефону (760) 598-5677, чтобы прибору можно было присвоить необходимый для этого регистрационный номер. Кроме того, приложите к прибору заявление с подробным описанием характера проявления неисправности и условий, при которых она произошла. Еще для каждого прибора необходимо указать имя отправителя, название компании, адрес и номер телефона.

Введение

Предназначение устройства

Модель 150-525 сочетает в себе управляемый микропроцессором синтезатор частот 150-525 МГц и точный смеситель  по направлению (directional coupler) малой мощности для графического представления потерь при отражении (return loss) либо VSWR в зависимости от частоты. Доступ к многочисленным функциям устройства упрощается благодаря использованию функциональных клавиш, функции которых определяются в различных меню, которые появляются над ними на дисплее. Для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям, они закрепляются за определенными клавишами.

Для справки или сравнения в постоянной памяти можно сохранять до 15 графиков и их параметров. Каждому графику можно присвоить значащее имя, которое появляется при каждом выводе графика на экран. Режим EXAMine (исследовать) позволяет зафиксировать график на экране для подробного исследования; при помощи курсора можно снять измерения в любой точке графика.

Выведенный на экран график можно сохранить в файле с последующим копированием на жесткий диск. Сохраненные в памяти графики можно архивировать с последующей загрузкой в память устройства.  Устройством можно управлять с ASCII терминала или с персонального компьютера, а графики могут в реальном времени выводиться на экран дисплея.

Функции

Графическое изображение потерь при отражении и VSWR

Автоматическое масштабирования для улучшения разрешения

Звуковое сопровождение в момента снятия показаний

Измерение относительной напряженности поля

Самотестирование и калибровочные функции

Автоматическое отключение с сохранение изображения (display hold) для продления работы батареи

Сохранение в памяти до 15 графиков с именами, даваемыми пользователем

Дистанционное управление и изображение; перенос графиков на/с ПК

Сигнал избираемой длительности при положительном/отрицательном результате тестирования

Условия использования никадовых батарей

Окно справки

Дополнительное программное обеспечение PlotCon и пакет кабелей позволят сохранять от 150 до 525 графиков. Появится также возможность управления Антенным Анализатором с компьютера.

Характеристики

| Частотный диапазон | 150-525 МГц, размер шага 10 кГц |
| --- | --- |
| Разрешение по частоте | Приращения по 10 кГц |
| Ширина изображения | от 0 до 500 МГц |
| Импеданс | 50 Ом |
| Антенный разъем | Тип N |
| Выходная мощность | Прибл. +5 дБм на 50 Ом |
| Максимальная входная мощность (напряженность поля) | +20 дБм |
| Диапазон измерения VSWR | от 1:1 до 10:1 |
| Точность измерения VSWR | характерная точность +10% при значениях менее 10:1 |
| Диапазон значений потерь при отражении | от -1.73дБ до -35 дБ |
| Точность значений потерь при отражении | характерная точность +0.5 дБ при значениях от -2дБ до -25 дБ |
| Скорость построения графика | Прибл. 2 сек/график |
| Память | Постоянная память на 15 именованных графиков и данных по конфигурации |
| Интерфейс последовательного порта | 9600 или 19200 бод, дистанционное управление XON/XOFF, дисплей, перенос графиков |
| Требования к питанию | алкалиновые или никадовые элементы типа 8АА; 12-16 VDC @ < 300 mA |
| Экономия ресурса источника питания | Питание ослабляется или отключается после 5 минут бездействия |
| Размер | 10.32 см х 5.4 см х 20.4 см (ширина Х высота Х длина) |
| Вес | 1 фунт, 10 унций (с батарейками) |

Быстрый запуск

Мы прекрасно понимаем, как сильно вам хочется поскорее попробовать в действии новый Анализатор, так что приводим краткую информацию необходимую вам для начала.

Прежде всего, переустановите параметры Анализатора на их значения по умолчанию. Для этого нажмите при выключенном устройстве на клавиши F1 и F5 , удерживая при этом на клавишу ON. Держите функциональные клавиши до тех пор, пока устройство не запищит.

Теперь вы видите перед собой простой график. Обратите внимание, что центр графика соответствует частоте 250.00 МГц, а его ширина - 0.00; другими словами весь график соответствует 100.00 МГц. График по умолчанию называется NEW. Высвечивается значение RETL (потери при отражении) равное 0.00, что означает показатель потерь при отражении. Верхнее значение по оси ординат составляет -1.73 дБ, нижнее - -35.00 дБ. Поскольку антенна у вас не подключена, график представляет собой прямую линию в самом верху экрана и соответствует величине, выходящей за пределы интервала.

Перейдем в режим измерения VSWR. При нажатии клавиши MENU (F1) появляется меню. При повторном нажатии F1 выводится список режимов изображения DiSPLaY; для выбора VSWR нажмите F2. Теперь высвечивается значение VSWR (65.53), а значения по оси ординат сменились на 10:1 на верхней границе и 1:1 на нижней. На против промежуточных целых величин также появились галочки.

Допустим, что теперь нам нужно измерить значение VSWR в диапазоне 5 МГц с центром на частоте 195 МГц. Нажмите 1 9 5 0 0 ENTER для установки центральной частоты,  затем 3 раза нажмите WIDTH для увеличения ширины до 5 МГц.

Возьмите какой-нибудь мелкий металлический предмет, например скрепку и коснитесь им центрального контакта разъема для антенны ANTENNA. (Также коснитесь пальцем оболочки разъема). Вы увидите, как график опустится и по мере того как вы будете менять обхват, график будет смещаться вверх вниз. Как только вы получите «интересный» график, нажмите EXAM/PLOT для его фиксации и сделайте вид, что он получен в результате реальных измерений при помощи антенны. Курсор появляется в точке, соответствующей центральной частоте. Для перемещения курсора можно воспользоваться клавишами FREQ; значения частоты в позиции курсора, VSWR и потери при отражении будут изменяться при перемещении курсора.

Теперь сохраним наш график. Сначала назовем его - в данном случае назовем его BOGUS. Нажмите MENU NAME F1 F2 F3 F5 F2 F2 F5 F2 F4 F4 ENTER. Теперь для того, чтобы его сохранить нажмите MENU MEM STORE #1.

Вот и все, что надо для построения графика реальных характеристик антенны и его сохранения в памяти. Теперь уж дочитайте руководство до конца, чтобы узнать о многих других функциях, неупомянутых в этом разделе.

Работа

Площадь графика составляет 100 делений в ширину; слева она ограничена осью ординат, по которой откладываются значения потерь при отражении или VSWR, а снизу - осью абсцисс со значениями частот. На оси абсцисс через каждые 10 пикселей нанесены галочки, а центральная частота отличается отсутствием пикселя над центральной галочкой. В процессе построения графика галочки наносятся и на ось ординат напротив целочисленных значений VSWR или через каждые 5 дБ в случае потерь при отражении, в зависимости от текущего режима.

Ось ординат масштабируется (если автоматическое масштабирование включено), так что верхняя часть оси соответствует максимальному значению VSWR ( минимальное значение 2:1) или возвратных потерь (максимальное значение -9.5 дБ*), отображаемых для выбранного диапазона частот. Таким образом достигается максимальное разрешение.

Примечание: линия в самом верху дисплея отображает значения, выходящие за пределы интервала.

Левее оси ординат располагаются 8 строк с информацией. Верхняя строка отмечает верхнее значение по оси ординат ( максимум VSWR или потерь при отражении), нижняя строка отмечает минимальное значение по оси. 6 оставшихся строк идентифицируются заголовками, напечатанными в окне дисплея и приводимыми ниже:

NAME  Название текущего графика. Если имя еще не присвоено, по умолчанию дается имя  NEW

FREQ      Частота на позиции курсора в МГц, например 234.56 ( при построении графика курсор невидим, но расположен на месте центральной частоты)

WID Ширина графика в МГц, например 123.00

RETL потери при отражении в дБ для частоты на позиции курсора.

VSWR VSWR для частоты на позиции курсора

STAT  На этой строке обычно изображается до трех пиктограмм, обозначающих текущее состояние устройства. Она также используется для отображения численных значений, вводимых с клавиатуры, отображения значений различных функций и предельного значения.

*Чем больше по модулю значения потерь при отражения, тем ниже на графике они изображаются, поэтому Анализатор 150-525 считает, что значение потерь при отражении в -30 дБ располагается ниже, чем значение потерь при отражении в -20 дБ.

Пиктограммы

Строка STAT обычно содержит до трех пиктограмм, отражающих текущее рабочее состояние. Всего вы можете увидеть 8 различных пиктограмм:

Эта пиктограмма означает, что внешняя мощность радиосигнала может оказаться достаточно высокой, чтобы привести к неверным показателям.

Эта пиктограмма означает, что батареи садятся и в скором времени их надо будет  заменить (перезарядить). Лучше об их состоянии вы сможете узнать, нажав MENU, MISC, CHECK)

Эта пиктограмма означает, что в какой-то точке графика превышено критическое значение параметра ( Если задействована функция ALARM, то при построении каждого графика, в котором превышено критическое значение будет раздаваться звуковой сигнал низкого тона)

Пиктограмма с изображением песочных часов появляется всякий раз, когда устройство сканирует частотный диапазон при масштабировании графика. Для дополнительной информации, обратитесь к разделу Масштабирование графика.

Идет загрузка графика из компьютера. Это занимает всего несколько секунд.

Идет занесение графика в компьютер, или сохраняется изображение дисплея.

Устройство фиксирует график для исследования.

Синтезатор лишился фазового замка (phase lock). Эта пиктограмма может время от времени появляться на мгновение, но если она задерживается на более или менее продолжительное время, может потребоваться сервисное обслуживание.

Перезагрузка устройства

Для того, чтобы перезагрузить прибор, включите его при нажатых клавишах F1 и F2. Таким образом будут восстановлены значения параметров по умолчанию, а содержащие графики 15 областей памяти - очищены. Устанавливаемые значения по умолчанию для каждой функции приводятся ниже.

Клавиатура

Клавиши ON и OFF соответственно включают и выключают прибор. Для удобства устройство при выключении* сохраняет текущий режим, центральную частоту, ширину изображения, величину шага по оси частот, критическое значение и статус остальных функции.

Цифровые клавиши используются для ввода центральной частоты, определенной ширины изображения или размер шага по оси частот, а также используются в именах графиков. При занесении записи цифры отображаются на строке STAT. Если вы ошиблись, просто начните сначала; прежние цифры сместятся влево и исчезнут. При вводе новой центральной частоты числовую последовательность следует завершать нажатием клавиши ENTER. При вводе размера шага по оси частот в конце должно следовать нажатие любой из клавиш FREQ (см. ниже). При вводе определенной ширины изображения вводимая последовательность должна заканчиваться нажатием клавиши WIDTH.

При выведении графика для увеличения или или уменьшения центральной частоты на заданное число шагов используются клавиши FREQ. При перезагрузке прибора размер шага по умолчанию равен 10 МГц. Но его можно изменить на любое значение из интервала от 0 до 250 МГц, если перед нажатием каждой из клавиш FREQ указать необходимое значение. Например нажатие последовательности 123 FREQ устанавливает размер шага равным 1.23 МГц, так что частота увеличивается на это значение. После отключения прибора частота сохраняется в памяти.

Если величина не указана вначале, как это объяснялось ранее, клавиши WIDTH устанавливают ширину изображения в интервале от 0 до 200 МГц в последовательности 1-2-5. (Ширина равная 0 означает, что изображение получено для одной частоты.)

Ширина должна устанавливаться в целочисленных значениях частоты в МГц, например 75.00 В этом примере можно ввести либо два последовательных нуля, например 7500, либо просто 75. Поскольку знак “.” фиксирован, на строке STAT вы увидите .75, но прибор поймет, что две наименее значимые цифры отличны от нуля и догадается, что вы использовали сокращенную форму записи. Другими словами, нажатие последовательности 7500 WIDTH или просто 75 WIDTH приведет к установке ширины, равной 75 МГц.

Клавиша EXAM/PLOT используется для фиксации изображения для исследования. На строке состояния вы увидите пиктограмму с изображением глаза, при этом появляется вертикальный курсор, позволяющий производить измерения в любой точке графика. За дальнейшей информацией обратитесь к разделу Исследование графика.

Нажатие клавиши ENTER во время построения графика приводит к очистке экрана и началу повторного построения. Если включена функция SCALE (описание см. ниже), нажатие клавиши ENTER приведет также и к изменению масштаба графика.

* При включении функции автоматического отключения (описана ниже), прибор выключается , если в течении 5 минут клавиши ни разу не нажимались. При незадействованной функции автоматического отключения, прибор автоматически снижает питание синтезатора и через 5 минут входит в режим Исследования для экономии ресурса батарей.

МЕНЮ

На клавиатуре имеются клавиши для вызова наиболее часто используемых функций, а также “функциональные клавиши” в верхнем ряду для доступа к дополнительным функциям. Функции этих клавиш определяются в разнообразных меню, появляющихся в нижней части дисплея. Во многих случаях после выбора пункта меню оно исчезает, а вместо него вновь появляется нижняя часть графика. В остальных случаях для выхода из меню необходимо нажать ENTER. При вводе имени графика, последовательность образующих имя символов завершается нажатием ENTER.

Ниже приводится схема уровней меню Антенного Анализатора

Главное меню

Функциональные клавиши обозначены F1,..., F5. Клавиша F1 также обозначается Menu, в напоминание о том, что при ее нажатии (или на самом деле при нажатии любой из функциональных клавиш) на экране появляется главное меню, изображенное ниже.

Каждый из пунктов главного меню представляет собой еще одно меню, а многие из других меню в свою очередь обладают ветвящейся структурой.

Меню Display (Отобразить)

Находясь в меню DSPLY, вы можете выбрать между графическим изображением потерь при отражении и VSWR. Учтите, что независимо от выбранного режима отображаются значения как потерь при отражении, так и  VSWR в точке расположения курсора (центральной частоты в процессе построения графика). Вы легко можете определить текущий режим по тому,  на какой строке высвечивается значение - на строке RETL или VSWR. ( При перезагрузке по умолчанию устанавливается режим вычисления  потерь при отражении.)

При помощи клавиши FIELD устанавливается режим вычисления относительной напряженности поля. Это позволяет вам, например, следить за выходом передатчика. Превышение частоты на антенном разъеме приведет к поломке прибора. Никогда не подключайте напрямую передающее оборудование к разъему для антенны. Для получения показаний используйте только достаточное смешение сигналов. А в качестве напоминания, во время работы в этом режиме загорается надпись CAUTION!

При включении функции BEEP из меню FUNC, будет слышен гудок, тон которого будет повышаться по мере увеличения напряженности поля до тех пор, пока не будет достигнуто предельное значение.

Для выхода из этого режима, нажмите ENTER.

В меню DSPLY также имеется функция DUMP. Она посылает текущее изображение на последовательный порт персонального компьютера. (дополнительное программное обеспечение PlotCon вызывает эту функцию автоматически).

Меню Name (Имя)

Благодаря меню NAME вы получаете доступ к нескольким меню, содержащим буквы и знаки пунктуации для присвоения значащих имен графикам. Учтите, что за каждой функциональной клавишей кроется группа букв. Как только группа выделена, можно выбирать отдельную букву. Например, нажав F1, вы увидите:

При каждом выделении символа из группы он добавляется к имени, которое выводится в строке NAME, а группа появляется снова, так что вы можете продолжить выбор следующего символа. Имена могут содержать и цифры; надо только нажать на клавишу с нужной цифрой при появлении групп символов. Для доступа к нескольким последним буквам алфавита нажмите правую клавишу, соответствующую группе (UVWX>).

Правая функциональная клавиша, обозначенная MORE> соответствует буквам Y, Z, дефису, точке и клавише <DEL.

При нажатии <DEL стирается последний введенный символ, что дает  возможность исправлять ошибки при введении. Как только вы закончили ввод имени, нажмите ENTER.

Длина имени графика не должна превышать 5 символов. Учтите, что буквы (G, M, N, Q, W) шире других; использование более одной такой буквы приведет к сокращению имени для соответствия отводимому пространству.

Меню Memory (Память)

Находясь в меню MEMory можно сохранить, вызвать или стереть из памяти любой из именованных графиков. Первоначально графикам присваиваются по умолчанию имена “#1”,..., “#15”. При сохранении графика на одном из таких участков памяти даваемое вами имя замещает собой имя по умолчанию. При удалении содержимого участка памяти ему снова присваивается его имя по умолчанию.

При нажатии STORE, RECALL или CLEAR название процедуры отображается на строке STAT и появляется первая из четырех “страниц” с именами графиков.

При каждом нажатии клавиши MORE> появляется очередная страница с именами графиков. Если вы решили не выполнять выделенную процедуру, просто нажмите ENTER.

При вызове графика из памяти автоматически включается режим исследования, как при нажатии EXAM/PLOT. Вместе с графиком из памяти извлекаются его имя, центральная частота, ширина изображения, коэффициент масштабирования (значение на верхней части вертикальной оси). Поэтому память для хранения графиков можно использовать и для хранения “параметров”: просто вызовите из памяти график, а затем нажмите EXAM/PLOT для продолжения построения графика с параметрами, сохраненными в памяти.

При ошибочной попытке вызвать пустой график прибор издает предупреждающий гудок и будет ждать от вас нового выбора.

Существует два свойства, которые не допускают случайного удаления графика или запись поверх уже существующего: (1) Занятая область памяти должна быть освобождена, прежде чем в ней можно будет сохранить новый график. После выбора графика, который вы собираетесь удалить, выдается имя графика и приглашение нажать клавишу F5, если вы уверены в своем желании его удалить.

Примечание: Если вы хотите переименовать содержащийся в памяти график, вызовите его из памяти на дисплей, освободите область памяти, в которой он содержался, введите новое имя и повторно сохраните его.

Меню MEM предоставляет функции сохранения всей области памяти, отводимой под графики (все 15 графиков и их параметры) в файле на  ПК  (UPLD) или загрузить область памяти с графиками из файла на ПК ( DNLD). (Дополнительное программное обеспечение PlotCon осуществляет автоматический доступ к этим функциям).

Меню Setup

Меню SETUP содержит пункты  FUNCT, ALARM, BAUD и BATT. В этом меню все параметры глобальны - они относятся к каждому графику и сохраняются при отключении прибора.

Меню Function

Это меню содержит пять функций, которые можно включить или выключить. (При выборе одной из этих функций ее текущий статус изображается в кавычках на строке состояния STATus. Выбрав функцию, ее можно включить или отключить или выйти нажатием ENTER. Если вы хотите выбрать другой пункт меню, таким образом вы вернетесь в меню функций. В противном случае снова нажмите ENTER.

ALARM      Когда VSWR или потери при отражении, в зависимости от режима, превышают определенное значение (указания по установке такого значения см. на следующей странице) в какой-либо точке графика, в конце выполнения графика появляется пиктограмма с изображением колокольчика. Если функция ALARM  включена, то после построения также раздается низкий гудок. (По умолчанию она отключена).

SCALE - Когда эта функция включена, перед построением графика прибор быстро просматривает текущий частотный интервал в поисках максимального значения потерь при отражении (или VSWR). Это позволяет масштабировать график для получения максимального разрешения. В течение этого времени на экране присутствует пиктограмма с изображением песочных часов (ожидание). При отключенной функции SCALE верхняя точка вертикальной оси фиксируется на значении -1.70 в режиме измерения  потерь при отражении и 10.00 в режиме VSWR. Дополнительная информация содержится в разделе Масштабирование графиков. (По умолчанию функция включена).

A. OFF (Автоматическое отключение)  Когда функция включена, прибор отключается, если в течении 5 минут ни одна клавиша не была нажата. Если эта функция отключена, через 5 минут устройство переключается в режим Исследовать. В этом режиме снижается подача питания к большей части электронных схем в целях экономии ресурса батареи. Примечание: если для управления Анализатором вы используете программное обеспечение PlotCon эта функция временно отключается, даже если она обозначена как “включена”. (По умолчанию она включена)

BEEP  Если эта функция включена, прибор будет издавать звуковой сигнал частоты, пропорциональной значению VSWR, когда значение параметра Ширина установлено равным 0, а потери при отражении составляют менее -1.7 дБ (VSWR менее 10:1). Это делает возможным настраивать антенну, не отслеживая показания дисплея. Эта функция также допускает звуковой сигнал в режиме измерения напряженности поля. ( По умолчанию она включена).

CLICK  Когда функция CLICK включена, при нажатии клавиши раздается щелчок, также как при включении функции автоповтора при перемещении курсора или установке предупреждающего сигнала при достижении предельных значений. (По умолчанию она включена).

Меню Alarm

Меню ALARM позволяет вам устанавливать предельное значение, при достижении которого выдается сигнал предупреждения. При нажатии этой клавиши текущее предельное значение (потери при отражении или VSWR в зависимости от текущего режима) появляется на линии состояния STATus. Можно выбрать из 128 значений из диапазона от -20 дБ до -4.4 дБ (1.22:1 и 4:1) Если удерживать какую-либо из функциональных клавиш LOWER или RAISE, значение будет пробегать весь этот диапазон. Примечание: при смене режима изображения предельное значение преобразуется автоматически. (Предельное значение по умолчанию составляет -9.54 дБ (2:1)).

Меню Baud Rate

Меню BAUD позволяет выбрать количество бод, равное 9600 либо 19200 для последовательного порта ввода/вывода. Если ваш компьютер работает медленно либо загружены резидентные программы либо программное обеспечение работает в окне DOS среды Windows, может возникнуть необходимость выбрать меньшее количество бод. Убедитесь, что конфигурация программного обеспечения согласуется с количеством бод, установленных в этом пункте меню. (Значение по умолчанию 19200 бод)

Меню Battery

BATT дает возможность указать тип используемых батарей - алкалиновых или никель-кадмиевых. При отсутствии соответствующих установок прибор известит о состоянии батареи неправильно. (По умолчанию батарея считается алкалиновой)

Меню Miscellaneous

Это меню состоит из трех пунктов: TEST, CHECK и HELP.

TEST - осуществляет  самотестирование дисплея, ПЗУ, синтезатора, последовательного порта, памяти устройства и выводит на дисплей его результаты. Она также отображает на экране номер версии электроники прибора. Учтите, что для того, чтобы последовательный порт прошел тест, в разъем SERIAL необходимо вставить заглушку, у которой штырь (tip) соединен с колечком (ring). Если вы не вилку не вставляете, отрицательный результат BAD можно проигнорировать.

После просмотра результатов тестирования нажмите ENTER.

CHECK выводит на дисплей 3 полосы с названиями POWER, VCO и BRIDGE. Более широкие области строк считаются обычными рабочими областями. Полоса POWER отражает состояние батареи. (Истинное напряжение батареи также отображается в левом верхнем углу). Полоса VCO показывает напряжение настройки  при максимальных (H) и минимальных (L) значениях из частотных диапазонов. Пункт BRIDGE показывает напряжение прямого и отраженного сигнала от смесителя по направлению.

Нажмите ENTER для выхода из этого пункта меню.

HELP дает доступ к оглавлению выводимой на экран справки, где охвачены практически все аспекты управления прибором. Страница, появляющаяся при первом вызове HELP объясняет, как пользоваться функцией Справка. Для выхода из пункта меню Справка нажмите ENTER от одного до трех раз - в зависимости от того, где в справочной системе вы находитесь.

Исследование графика

Во время активного построения графика частота, потери при отражении и VSWR, отображаемые слева от графика соответствуют центральной точке графика - как раз над пропущенным пикселем на горизонтальной оси. Для проведения измерений в других точках графика нажмите EXAM/PLOT для фиксации изображения. Появится пиктограмма с изображением глаза, а курсор установится в точке графика, соответствующей значению центральной частоты. (Этот режим анализа включается автоматически при загрузке графика из памяти). В этом режиме снижается питание большей части электронных схем отключается от питания. Для продления жизни батарей, когда вы не занимаетесь построением графиков либо включайте этот режим, либо выключайте прибор.

Для перемещения курсора влево или вправо пользуйтесь клавишами FREQ; по мере движения курсора значения частоты, потерь при отражении и VSWR будут изменяться. При удержании клавиши FREQ курсор будет продолжать перемещаться с ускорением. Нажмите ENTER, чтобы вернуть курсор в точку, соответствующую центральной частоте. Снова нажмите EXAM/PLOT, чтобы продолжить построение графика.

Если исследуемый график нельзя построить полностью, поля значений потерь при отражении и VSWR будут пустыми при смещении курсора за пределы графика.

Если значения потерь при отражении или VSWR для исследуемого графика выходят за пределы шкалы (наносятся на верхнюю линию), при смещении курсора в эти позиции прибор выдаст надпись !OVER! Это происходит вследствие того, что в области памяти, отводимой для графика сохраняются не значения в каждой точке, а их координаты на дисплее, а на линии в самом верху графика наносятся все значения, выходящие за пределы графика.  ( по аналогичной причине значения потерь при отражении и VSWR, отображаемые в режиме Исследование могут слегка отличаться от отображаемых при построении графика.)

Примечание: Лучше всего сохранять графики, построенные при включенном режиме масштабирования, так как в результате получатся более точные значения потерь при отражении и VSWR при загрузке графика для анализа.

Масштабирование графика

При включении функции масштабирования, как описано выше, прибор сканирует указанный частотный диапазон перед построением графика, чтобы установить верхнее значение по оси ординат равным максимальному обнаруженному значению вплоть до максимального, которое для VSWR составляет 10:1 (-1.70 дБ для потерь при отражении). (Это максимальные наносимые на график значения. Истинные значения потерь при отражении и VSWR, превышающее это значение, при построении отображаются в точке центральной частоты.)

В режиме измерения значений VSWR нижнее значение по оси ординат всегда устанавливается равным 1:1. В режиме измерения значений потерь при отражении, минимальное значение по оси ординат переменно, включена ли функция масштабирования или нет. Это с необходимостью возникает благодаря логарифмической шкале. Идеальное согласование подразумевает бесконечные потери при отражении. Наименьшее значение потерь при отражении (наибольшая по модулю отрицательная величина), которую модель 150-525 может показать, составляет -35 дБ, что соответствует VSWR равному 1.036:1. И все-таки потери при отражении -25 дБ -- весьма хороший показатель.

Если минимальное значение по оси ординат устанавливается равным -35 дБ, график для антенны в единицах потерь при отражении даже при самом малом рассогласовании может сжиматься вблизи верхнего края изображения, давая в результате очень плохое разрешение. Поэтому модель 150-525 сканирует частотный интервал в поисках минимальных значений потерь при отражении до построения и устанавливает нижнюю границу графика, равной значению, кратному 5, ближайшему снизу к минимальному значению. Например, если наименьшее найденное значение потерь при отражении равно -4 дБ, нижняя граница устанавливается на уровне -5 дБ. Такое сканирование происходит каждый раз при изменении центральной частоты или ширины, а также при нажатии ENTER.

Поэтому в режиме построения в единицах потерь при отражении, если какая-либо часть графика касается горизонтальной оси (выходит за пределы шкалы) следует нажать ENTER, чтобы прибор смог перемасштабировать график.

Примечания

- Если нажать ENTER при изображенной пиктограмме с изображением песочных часов, все масштабирование будет временно отключено. Верхняя граница графика будет -1.70 дБ (10:1), а нижняя -35 дБ (1:1).

- Наличие “помех” вблизи хорошего согласования в порядке вещей для графика, особенно в режиме единиц потерь при отражении, когда размер шага достаточно велик. Это возникает из-за того, что изменение даже на 1 деление сигнала от преобразователя канала отражения в результате шума или неопределенности приводит к вычисляемой разнице в несколько дБ потерь при отражении.

Применение никель-кадмиевых батарей

При использовании никель-кадмиевых источников питания, в меню SETUP, BATT измените значение для источника на NICAD. Ограничивающий ток резистор R24 выбран для С/10 зарядки 700 мА/час никель-кадмиевых источников, обеспечивающих при полной зарядке примерно 4 часа непрерывного построения графиков. Для зарядки  включите поставляемый дополнительно источник питания АС-1 в стенную розетку, а его разъем подключите к разъему питания Анализатора. Полная зарядка батарей будет завершена приблизительно через 14 часов.

Внутренний доступ

В двух следующих параграфах объясняется, как снять крышку источника питания и заднюю крышку. Сняв заднюю крышку вы увидите ряд trimmer сопротивлений и конденсаторов. Так как ваше устройство 150-525 прошло тщательную отладку на заводе для оптимальной работы, наш вам совет: ничего не регулируйте, кроме контраста монитора, настройка которого описана ниже.

На задней крышке расположено 6 шурупов. При удалении двух шурупов за резиновой подставкой вы получаете доступ к источнику питания. Снимая крышку, перед  повторной установкой шурупов убедитесь, что защелки подставки вошли в пазы на верхней части крышки источника питания.

Четыре шурупа по углам задней крышки дают доступ к плате, с которой осуществляется управление, формы которого описаны в предыдущих параграфах. Примечание: для снятия задней крышки необязательно вывинчивать шурупы с крышки источника питания. После того, как вы извлекли шурупы задней крышки, удерживая правой рукой переднюю крышку, осторожно перемещайте заднюю крышку влево во избежание воздействия на провода подключения источника питания. Убедитесь, что панель разъемов по прежнему присутствует на передней крышке.

Контраст монитора

Регулировка контраста осуществляется при помощи R11 вблизи нижней части электронной платы.

Замена предохранителей

Предохранитель выйдет из строя при нарушении по ошибке полярности внешнего питания, предохраняя таким образом прибор от повреждения. Предохранитель следует заменять только медленно выходящим из строя предохранителем на 250 мА (250 mA slow-blow type).

Замена источника питания

Перед заменой источника питания отключите прибор. Будьте внимательны при установке батарей, соблюдая во избежание повреждения маркировку на нижней части блока питания. При замене алкалинового источника питания на никадовый и наоборот, обязательно воспользуйтесь системой меню MENU, SETUP, BATT для установки нового типа источника.

Управление  с терминала

Вы можете управлять всеми функциями (за исключением включения питания) с терминала или компьютера с эмулирующей терминал программой. Количество бод необходимо установить равным 9600 или 19200 в зависимости от количества, установленного на Анализаторе, а также необходимо установить отсутствие четности, 8 бит данных и 1 бит остановки. Функции клавиатуры приводятся ниже. Для дальнейшей информации смотри инструкции по программному обеспечению PlotCon.

0-9		Функции, аналогичные цифровым клавишам Анализатора

А-Е		Доступ к функциональным клавишам с F1 по F5

R 		Увеличение частоты (аналогично FREQ)

L 		Уменьшение частоты (аналогично FREQ)

W		Увеличение графика в ширину (аналогично WIDTH)

N		Сужение графика  (аналогично WIDTH)

ENTER 	Работает аналогично клавише ENTER на клавиатуре прибора

Пробел 	Переключает режимы EXAM/PLOT

!		Отключение питания прибора