Мачты телескопические серии «ТМ»

Мачты телескопические серии ТМ предназначены для установки и длительной эксплуатации оборудования (антенно-фидерных устройств) на высоте до 15 м массой до 15 кг. Мачта представляет собой сборную телескопическую алюминиевую (AD-31T) конструкцию трубчатого сечения, состоящую из 3-x, 4-х или 5-ти колен диаметром от 50 мм до 35(30)мм длиной 2 или 3 м. Высота мачты зависит от количества и длины колен. Установка мачты возможна силами одного человека. Время установки до 30 мин. Мачта может быть установлена как на плоских, так и на наклонных поверхностях. Установка мачты на сложные поверхности (песок, болотистая почва) возможна при дополнительной подготовке (усилении грунта). При установке на скальный грунт или железобетонные поверхности необходимо закрепить основание мачты и оттяжки с использованием анкерных устройств или любых резьбовых соединений, либо воспользоваться креплением за местные предметы.

Крепление оттяжек на грунте возможно с использованием металлических кольев длиной 0.3 – 0.4 метра.

Использование мачт возможно в составе автомобильной радиостанции при многократном развертывании и свертывании комплекта.

Подъем мачты производится в следующем порядке:

1. Производится разметка мест крепления основания мачты и 3-х оттяжек (минимальный радиус крепления оттяжек 3 м;

2. Крепится подпятник основания мачты и две оттяжки;

3. Производится подъем мачты за 3-ю оттяжку и ее крепление.

Основание мачты должно быть  выставлено вертикально и надежно закреплено. Далее по ступенькам, размещенным на первом ярусе мачты, человек поднимается до телескопического узла подъема ярусов, закрепляется монтажным поясом за мачту, производит выдвижение верхнего яруса, его фиксацию и устанавливает АФУ. Далее прикрепляет верхний ярус оттяжек и производит выдвижение следующего колена до появления метки на стыковочном узле, вставляет опорный болт и затягивает хомут. По такой технологии выдвигаются все ярусы. Крепление однотипное. При установки мачты на срок более полугода все ярусы необходимо смазать маслом

Срок эксплуатации мачты до 15-ти лет.

Перечень номенклатуры мачт серии ТМ

| Основные параметры мачты | TM-6/40 | TM-8/35 | TM-10/30 | TM-12/35 | TM-15/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число секций | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Длина колена (м) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Длина в развернутом состоянии, м | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Длина в транспортном состоянии, м | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
| Количество ярусов для оттяжек | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Масса комплекта, кг | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Ветровая нагрузка м/c | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диапазон рабочих температур, С | -50 ….+50 | -50 ….+50 | -50 ….+50 | -50 ….+50 | -50 ….+50 |
| Время развертывания (мин) | 10 | 12 | 12 | 25 | 35 |

Комплект поставки мачты

| Комплектующие | TM-6/40 | TM-8/35 | TM-10/30 | TM-12/35 | TM-15/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мачта телескопическая с хомутами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разборный хомут универсальный (для оттяжек) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Подпятник с болтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фиксирующий болт | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Количество оттяжек всего: 1-яр. 2-яр. 3-яр. (поставляются опционально) | 3 3 - - | 6 3 3 - | 9 3 3 3 | 9 3 3 3 | 9 3 3 3 |
| Ступени с хомутами | - | - | - | 3 | 3 |

| # Подпятник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | сталь |  |  |
| Защитное покрытие | цинк |  |  |
| Габаритные размеры, мм | длина | ширина | высота |
|  | - | - | - |
| Масса 1 шт | - |  |  |
| Способ изготовления | штамповка |  |  |
| ГОСТ, DIN |  |  |  |
| Страна изготовитель | Россия |  |  |
| Применение и назначение | Предназначен для крепления мачты к твёрдым плоским поверхностям |  |  |

| # Хомут универсальный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | сталь |  |  |
| Защитное покрытие | цинк |  |  |
| Габаритные размеры, мм | длина | ширина | высота |
|  | 107 | 112 | 25 |
| Масса 1 шт | 0,19 |  |  |
| Способ изготовления | штамповка |  |  |
| ГОСТ, DIN |  |  |  |
| Страна изготовитель | Россия |  |  |
| Применение и назначение | Предназначен для крепления тросовых оттяжек к мачте без возможности поворота мачты |  |  |

| # Зажим Duplex |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | сталь |  |  |
| Защитное покрытие | цинк |  |  |
| Габаритные размеры, мм | длина | ширина | высота |
|  | 35 | 14 | 15 |
| Масса 1 шт | 0,014 |  |  |
| Способ изготовления | штамповка |  |  |
| ГОСТ, DIN |  |  |  |
| Страна изготовитель | Тайвань |  |  |
| Применение и назначение | Предназначены для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса (для установки на трос диаметром до 3 мм). |  |  |
| Минимальное количество зажимов для соединения троса | 1 |  |  |
| Способ монтажа (установки) |  |  |  |
| # Талреп |  |  |  |
| Материал | сталь |  |  |
| Защитное покрытие | цинк |  |  |
| Размер рабочей резьбы | M10 |  |  |
| Рабочий ход | 90 |  |  |
| Габаритные размеры, мм | длина | ширина | высота |
|  | 215 | 40 | 18 |
| Масса 1 шт | 0,23 |  |  |
| Способ изготовления | штамповка |  |  |
| ГОСТ, DIN | DIN 1480 |  |  |
| Страна изготовитель | Финляндия |  |  |
| Применение и назначение | Служит для изменения длины, натяжения и регулировки натяжения цепей, тросов. |  |  |
| Способ монтажа (установки) |  |  |  |

| # Коуш 2 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | сталь |  |  |
| Защитное покрытие | цинк |  |  |
| Габаритные размеры, мм | длина | ширина | высота |
|  | 31 | 22 | 8 |
| Масса 1 шт | 0,01 |  |  |
| Способ изготовления | штамповка |  |  |
| ГОСТ, DIN | DIN 6899 |  |  |
| Страна изготовитель | Финляндия |  |  |
| Применение и назначение | Предназначены для установки на трос до 3 мм при изготовлении петли на его конце. Предохраняет трос от перетирания, делает петлю более плавной |  |  |
| Способ монтажа (установки) | цинк |  |  |

| # Трос для оттяжек 2 мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал | углеродистая сталь |  |
| Защитное покрытие | цинк |  |
| Габаритные размеры, мм | диаметр | сечение |
|  | 2 | 2 |
| Масса 1 м | 0,03 |  |
| Конструкция | 6*7+FC |  |
| ГОСТ, DIN | DIN 3055 |  |
| Страна изготовитель | Финляндия |  |
| Применение и назначение | Предназначен для подъема и перемещения грузов, деталей и элементов конструкций |  |
| Рабочая нагрузка, кН | 1,06 |  |
| Разрушающая нагрузка, кН | 5,29 |  |
| Способ монтажа (установки) |  |  |

Стоимость (розничные цены):

- TM-15/30  - 15 метровая: 6500 рублей;

- TM-12/35  - 12 метровая: 5600 рублей;

- TM-10/30  - 10 метровая: 4000 рублей;

- TM-8/35    -  8 метровая: 3200 рублей;

- TM-6/40    -  6 метровая: 3000 рублей.

Стоимость мачт указана без стоимости такелажа.

Стоимость такелажа

- TM-15/30  - 15 метровая: 1535 рублей;

- TM-12/35  - 12 метровая: 1535 рублей;

- TM-10/30  - 10 метровая: 1275 рублей;

- TM-8/35    -  8   метровая: 850 рублей;

- TM-6/40    -  6  метровая: 425 рублей.